Kutsume teid osalema Teenuse mõisa uste valmistamise ja paigaldamise vähempakkumisel


Tellija:	Märjamaa Vallavalitsus

Objekt: Teenuse mõisa peahoone soklikorruse uksed 3 tk, valmistamine ja paigaldamine

Palun hinnapakkumist järgmistele töödele:

1.Olemasolevate uste demontaaž, viimine maja pööningule, utiliseerimine.
Infoks: Teenuse mõisa peahoone on muinsuskaitse all, seega tuleb üks vanemast ajajärgust pärinev olemasolev uks koos lengi ja framuugiga demonteerida ja viia maja pööningule. Kaks hilisemast ajajärgust pärinevat ust tuleb utiliseerida. 
Uute uste valmistamisel ei ole muinsuskaitse tegevusluba vajalik. 

2. Uute välisuste valmistamine. Puitraamil, vahel soojustus, kahel pool täissulundlaudis, laudise asetus samasugune nagu loodepoolsel uksel.  
Uute uste valmistamisel jälgida vanade uste framuugi ja uksepinna jaotust. Framuug puitraamil, kahekordse klaasiga. Kolmas uks on kitsam, ilma framuugita. 
Kuna uksed asuvad soklikorrusel ja puutvad kokku sademetega, maapinna niiskusega, siis vähemalt lengid ja ukse alumine osa puidukaitsevahendiga immutatud. 
Uksed lukustatavad. Lukukorpus, ilma lingita, käepidemega, lukuplaat võib olla koos käepidemega nt https://www.lukuexpert.ee/et/kaepidemed/2866/K%C3%84EPIDE%2BPLAAT+AMIG+105+PZ+280x45mm+MUST-AM105M.html

3. Uste paigaldamine, sh lengide ümbruse krohvimine lubikrohviga nii sees kui väljas.

Selleks, et pakkumist teha, peab olukorraga koha peal tutvuma. 
Aeg leppida eelnevalt kokku, villu.karu@marjamaa.ee tel 56205403

Pakkumiste esitamise tähtaeg 16.11.2026. Pakkumisi ootame aadressile marjamaa@marjamaa.ee 
Tööde tähtaeg 1 kuu alates lepingu sõlmimisest, va krohvimistööd, mida saab teostada soojal ajal.

Pakkumiste hindamise aluseks on väikseim hind.

Koostas Tiiu Pippar

Ehitusinsener

Märjamaa Vallavalitsus

tel 5853 9620

Loodepoolne uks				kagupoolne uks
demonteerida, viia pööningule